## 第一章 谈判项目商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 南昌市公安局新建分局望城派出所。 |
| 2 | 交货期限 | 合同签订后的15日内交货并完成安装。 |
| 3 | 付款方式 | 施工完成并验收后，采购人支付合同总金额的95%，剩余合同总金额的5%为质保金。质量保修期满后，无质量和售后服务问题，质保金将退还给成交供应商。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、税金、质保、售后服务和采购代理服务费等费用均包含在投报总价中。 |
| 5 | 货物验收与安装 | 1. 确保提供的设备是全新、原厂未开封的合格产品。 2. 成交供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 3. 由采购人组织验收小组对本项目进行验收。 |
| 6 | 质量保证及售后服务 | 1. 质量保修期：设备须提供3年保修；质量保修期自设备验收合格签字之日起计算。 2. 维修响应时间：成交供应商应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达设备现场。 3. 软、硬件升级：成交供应商应向用户提供仪器软件升级，与之相关的硬件升级收取成本费。 4. 技术培训： 成交供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师向采购人或使用单位进行至少2人的培训，培训内容包括设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容等。 |

## 第二章 谈判项目技术要求

一、采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49寸液晶拼接屏 | 8 | 台 | 1、屏幕尺寸：49寸； 2、分辨率：1920x1080；亮度：500cd/㎡；对比度：4000:1； 3、图像显示清晰度为1000TVL，亮度鉴别等级为11级； 4、输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1,USB×1； 输出接口:VGA×1，DVI×1，BNC×2； 5、双边拼缝≤3.5mm ； 6、寿命：≥60000 小时，工作温度和湿度0℃--50℃：10%--90%； 7、内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 8、采用超宽视角液晶屏，水平视角可达178°，垂直视角可达178°； 9、具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度； 10、支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 |
| 2 | 拼接指挥控制平台 | 1 | 台 | 1、8路DVI输入（支持转VGA）+12路DVI输出+单主控板+单电源； 2、整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率； 3、具备三码流编码功能：支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 4、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 5、可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案； 6、单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 7、支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调； 8、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 9、支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换； 10、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 |
| 3 | 大屏一体化机柜 | 1 | 套 | 整体式机柜，LED屏和拼接屏嵌入式安装。 |
| 4 | 大屏线缆 | 8 | 套 | 专用线缆，用于49寸液晶拼接屏与视频拼接控制系统相连。 |
| 5 | LED信息发布系统 | 1 | 套 | - LED像素直径5mm，像素点间距≤7.62mm; - LED灯管的每个像素点由1纯红LED1纯绿灯构成； 3、像素密度：17222点/㎡； 4、亮度：≥600nits； 5、视角：≥140°； 6、峰值功耗：≤500W/㎡； 7、需通过静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度和温度适应性检测试验； 8、LED像素失控率≤1/10000； 9、控制方式采用异步或与计算机视频同步显示； 10、产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟，经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11、采用无风扇散热、低噪音，而且节能。 |
| 6 | LED发布系统控制卡 | 1 | 块 | 1、单/双基色异步接收卡； 2、控制点数：8192*128 4096*256 2048*512； 3、区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声； 4、高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列。 |
| 7 | 监视器专用挂架 | 1 | 台 | 专用挂架推车。 |
| 8 | 指挥控制平台软件 | 1 | 套 | 1、实时预览：对监控点视频进行实时监看； 2、录像功能 ：对监控点视频进行录像，录像模式可选 ； 3、录像检索及回放：按时间、录像类型等进行录像检索，对检索录像文件进行回放，回放时刻进行快放、慢放、抓图、下载等操作； 4、报警功能：平台支持视频丢失、移动侦测等报警功能； 5、抓图功能：实时预览或回放录像时可进行抓图，图片存储路径可设置； 6、云台控制：对支持云台设备进行控制； 7、电子放大功能：对预览画面进行选定位置放大； 8、视频轮巡功能：将视频组合在一个视频输出口按照一定的时序进行轮巡显示； 9、紧急预案功能：对重要监控点可以设定紧急预案分组，可以直接调用预案视频预览； 10、大屏控制功能：对显示输出设备进行配置，并可设置输出方案 ，实现画面拼接、画面漫游等配置。 |
| 9 | 中控器 | 1 | 台 | 1、CPU：Intel 酷睿I5以上； 2、内存：DDR3 1333,≥8G； 3、硬盘：固态硬盘；≥120G； 4、显卡：显存≥1G； 5、扩展接口：至少包括６个USB端口、1个VGA端口、1个DVI端口、1个RJ-45端口、1个串行端口、２个PS/2、3个音频端口（输入、输出、麦克风端口各1个）； 6、操作系统：正版Microsoft Windows 操作系统； 7、显示器尺寸：24英寸。 |
| 10 | 控制室机柜 | 1 | 台 | 1.2米机柜，1200x600x600mm。（±2mm） |
| 11 | 监控指挥桌 | 3 | 张 | 双人位。 |
| 12 | 监控椅 | 3 | 张 | 单人。 |
| 13 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 全千兆交换机。 |
| 14 | 超六类网线 | 4 | 箱 | 国标。 |
| 15 | 空调 | 1 | 台 | 1P挂机 |
| 16 | 基础改造 | 1 | 批 | 派出所勤指室进行强、弱电改造。 |

# 注：为保证系统稳定性，所投产品49寸液晶拼接屏、拼接指挥控制平台须为同一品牌。